3_5_UART_Tx_Rx_SPI_I2C

Programación De Sistemas Embebidos

Mecatrónica 8°A

Maestro: Moran Garabito Carlos

Alumno:

- Eduardo Robles Vázquez

3_5_UART_Tx_Rx_SPI_I2C

OBJETIVOS: El alumno deberá realizar la programación de la tarjeta CY8CKIT-059 PSoC para controlar un motor a pasos con ayudar de UART.

MARCO TEÓRICO:

UART

El UART proporciona comunicaciones asincrónicas comúnmente conocidas como RS232 o RS485. El componente UART se puede configurar para las versiones Full Duplex, Half Duplex, RX solamente o TX solamente. Todas las versiones proporcionan la misma funcionalidad básica. Sólo difieren en la cantidad de recursos utilizados.

Funciones

- Modo de dirección de 9 bits con detección de direcciones de hardware

- Tasas de baudios de 110 a 921600 bps o arbitrarias hasta 4 Mbps

- Búferes RX y TX de 4 a 65535

- Detección de errores de encuadre, paridad y sobrecarga

- Dúplex completo, medio dúplex, TX solamente, y hardware optimizado RX solamente

- Dos de cada tres votos por bit

- Generación y detección de señales de interrupción

- Sobre muestreo de 8x o 16x

MATERIALES:

- Computadora con software PSoC Creator.

- Tarjeta CY8CKIT-059 PSoC

- Software Putty

- Motor a pasos y su driver.

PROCEDIMIENTO:

- En el software PSoC Creator crear un nuevo proyecto con las características necesarias para programar la tarjeta CY8CKIT-059 PSoC.

- Insertar los componentes necesarios para su posterior uso. Una vez hecho esto se puedo construir el proyecto sin problema alguno.

- Primero ingresamos a TopDesign a través del menú que se encuentra en la izquierda.

- En el menú que se encuentra a la derecha podremos escoger los componentes que necesitemos.

- Definir los pines que usaremos para cada componente. Este lo haremos ingresando al menú dando clic en Pins.

- Procedemos a realizar la programación ingresando al Main.c

- Cuando ingresamos al main se nos muestra la siguiente ventana donde escribiremos nuestro programa dentro del For.

- A continuación, se muestra un fragmento del código utilizado:

void horario(int grados) {

for (int x = 0; x<=grados * AGrados; x++){

Out1_Write(0);

Out2_Write(0);

Out3_Write(0);

Out4_Write(1);

CyDelay(speed);

Out1_Write(0);

Out2_Write(0);

Out3_Write(1);

Out4_Write(0);

CyDelay(speed);

Out1_Write(0);

Out2_Write(1);

Out3_Write(0);

Out4_Write(0);

CyDelay(speed);

Out1_Write(1);

Out2_Write(0);

Out3_Write(0);

Out4_Write(0);

CyDelay(speed);

}

}

void antihorario(int grados){

for (int x = grados * AGrados; x>=0; x--){

Out1_Write(1);

Out2_Write(0);

Out3_Write(0);

Out4_Write(0);

CyDelay(speed);

Out1_Write(0);

Out2_Write(1);

Out3_Write(0);

Out4_Write(0);

CyDelay(speed);

Out1_Write(0);

Out2_Write(0);

Out3_Write(1);

Out4_Write(0);

CyDelay(speed);

Out1_Write(0);

Out2_Write(0);

Out3_Write(0);

Out4_Write(1);

CyDelay(speed);

}

}

- Programamos la tarjeta para proceder a ver los resultados.

Resultados:

CONCLUSIÓN:

En esta práctica aprendimos acerca de la comunicación UART y a darle un uso especifico como lo es el controlar un motor a pasos lo cual es muy conveniente para nuestros proyectos anuales, ya que nuestro robot cuenta con múltiples motores a pasos. También la comunicación UART será empleada en el proyecto ya que nos ayudará a efectuar la comunicación de la tarjeta con ROS.